控制板底层驱动实现功能

- 能够实现6路电机同时控制。其中，能够控制电机正转和反转。速度PWM调节最好精细一点，比如0到最高速PWM分为20份。对于上层算法应用来讲，按照-100-0-100发送指令，比如：0为停止状态，-100为反转最高速，100为正转最高速。

- 驱动读取（50Hz）姿态模块JY901S能够读取信息：XYZ角度、XYZ加速度、XYZ角速度、XYZ磁场；

- 开通UART GPS接口，读取GPS位置+速度信息+航向角；（WTGPS-02H模块，资料链接：https://wit-motion.yuque.com/wumwnr/docs/gsgu54hbbdb5evhr）

- 能够读取（50Hz）三轴磁力计QMC5883P、三轴陀螺仪+三轴加速度计ICM45686；（如果时间紧张，这个功能先放弃。因为功能2中也有这些信息）

- 能够读取压力传感器MS5837数据，包括：深度、温度信息；

- 实现电流电压检测SGM8198；

- 实现TF卡功能，上述所有数据存储到TF卡中，存储协议、频率见附件；

- 所有数据按照协议通过UART 433模块接口发送/接收，具体协议见附件；

- 所有数据存储/串口发送均按照50Hz即可,不够的就扩到50Hz。

1.上位机发送/控制板接收协议

波特率 460800

| 序号 | Name |  | 字节数 | 数据类型 | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 |  | 4 | / | 0x AA 55 AA 56 |
| 4 | 遥控手柄 | 无按键按下 | 1 | uint8_t | 发送0x00 |
|  |  | 相机拍照 |  |  | 左键，按一次发送0x01拍摄一次照片 |
|  |  | 相机录像开关 |  |  | 右键，按一次发送0x02表示开始录像，再按一次表示停止录像 |
|  |  | 相机一键归位 |  |  | 上键，发送0x03相机一键归位朝至正前方 |
|  |  | 相机上转 |  |  | Y键，发送0x04 |
|  |  | 相机下转 |  |  | A键，发送0x05 |
|  |  | 相机左转 |  |  | X键，发送0x06 |
|  |  | 相机右转 |  |  | B键，发送0x07 |
| 5 |  | 自稳定 | 1 | uint8_t | LB键，发送0x01，潜航器开始自稳，并自动切换至自锁模式 |
| 6 |  | 自锁 | 1 | uint8_t | RB键，按下时发送0x01，机器人切换自锁/解锁。自锁时机器人停止所有操作，防误触；解锁时，可以自由控制（即 待机/开机 状态） |
| 7-8 |  | 左右横移 | 2 | uint16_t | 左摇杆水平方向，低8位(10)+ 高8位(11) |
| 9-10 |  | 上下移动 | 2 | uint16_t | 左摇杆垂直方向，低8位(12)+高8位（13） |
| 11-12 |  | 左右偏移（偏航角变化） | 2 | uint16_t | 右摇杆水平方向，低8位(14)+高8位（15） |
| 13-14 |  | 上浮下潜（潜行水深加减） | 2 | uint16_t | 右摇杆垂直方向，低8位(16)+高8位（17） |
| 15 | 上位机 | 潜行指定水深开关 | 1 | uint8_t | 按下时发送0x01，此时潜航器进行自动锁定，开始潜行至制定深度，不受遥控指令控制 |
| 16-19 |  | 深度 | 4 | float | 指定水深（≥0.00f m） |
| 20 |  | 照明灯 | 1 | uint8_t | 发送亮度值0x00-0x0A，为0-10共10个亮度档位，关灯时直接发送0x00 |
| 21-24 | checksum |  | 4 | / | 校验和=前面除帧头外所有字段u8累加 |
| 25-28 | 帧尾 |  | 4 | / | 0x AA 57 AA 58 |
| 合计 | / |  | 29 | / | / |

示例：

原始数据：

{

0xAA, 0x55, 0xAA, 0x56,  	// 帧头

0x00,                   	// 遥控手柄按键

0x00,					//自稳

0x01,					//自锁

0x00, 0x80,              	// 左右横移

0x00, 0x80,              	// 上下移动

0x00, 0x80,              	// 左右偏移

0x00, 0x80,              	// 上浮下潜

0x01,                   	// 潜行指定水深开关

0x00, 0x00, 0x00, 0xFF,  	// 深度

0x03,                   	// 照明灯

0x03, 0x02, 0x00, 0x00,  	// checksum

0xAA, 0x57, 0xAA, 0x58   	// 帧尾

}

数据解析：

| 序号 | 解析前 | 解析过程 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-3 | 0xAA 0x55 0xAA 0x56 |  | 帧头 |
| 4 | 0x00 | 遥控手柄按键 | 无按键按下 |
| 5 | 0x00 |  | 无自稳 |
| 6 | 0x01 |  | 自锁 |
| 7-8 | 0x00 0x80 | 低 8 位（0x00）+ 高 8 位（0x80）组成0x8000（十进制 32768）。摇杆中间值为 uint16_t 的中位数 32768，无偏移。 | 左摇杆水平方向处于中间位置，无水平移动操作。 |
| 9-10 | 0x00 0x80 | 低 8 位（0x00）+ 高 8 位（0x80）组成0x8000（十进制 32768）。摇杆中间值为 uint16_t 的中位数 32768，无偏移。 | 左摇杆垂直方向处于中间位置，无上下移动操作。 |
| 11-12 | 0x00 0x80 | 低 8 位（0x00）+ 高 8 位（0x80）组成0x8000（十进制 32768）。摇杆中间值为 uint16_t 的中位数 32768，无偏移。 | 右摇杆水平方向处于中间位置，无水平移动操作。 |
| 13-14 | 0x00 0x80 | 低 8 位（0x00）+ 高 8 位（0x80）组成0x8000（十进制 32768）。摇杆中间值为 uint16_t 的中位数 32768，无偏移。 | 右摇杆垂直方向处于中间位置，无水平移动操作。 |
| 15 | 0x01 |  | 开始下潜 |
| 16-19 | 0x00 0x00 0x20 0x41 | 小端模式下，32 位完整二进制为： 0 10000010 01000000000000000000000。 符号位：0（正数） 指数位：10000010（二进制）→ 对应十进制 130，减去偏移量 127 后，实际指数为 3（2³=8） 尾数位：01000000000000000000000（二进制）→ 表示 1.25（1 + 0.25） 计算：1.25 × 2³ = 10.0 | 设定深度为10米 |
| 20 | 0x03 |  | 照明灯亮度为3 |
| 21-24 | 0xF7 0x00 0x00 0x00 | 0x00 + 0x00 = 0x00 +0x01 = 0x01 +0x00 = 0x01 +0x80 = 0x81 +0x00 = 0x81 +0x80 = 0x101 → 截断后0x01（低8位） +0x00 = 0x01 +0x80 = 0x81 +0x00 = 0x81 +0x80 = 0x101 → 截断后0x01 +0x01 = 0x02 +0x00 = 0x02 +0x00 = 0x02 +0x00 = 0x02 +0xFF = 0x101 → 截断后0x01 +0x03 = 0x04 +0x00 = 0x04 +0x41 = 0x45 +0x23 = 0x68 +0x7A = 0xE2 +0x15 = 0xF7 +0x00 = 0xF7 +0x00 = 0xF7 +0x00 = 0xF7 +0x00 = 0xF7 +0x00 = 0xF7 +0x00 = 0xF7 +0x00 = 0xF7 +0x00 = 0xF7 | 校验和为： 0xF7 0x00 0x00 0x00 |
| 25-28 | 0xAA 0x57 0xAA 0x58 |  | 帧尾 |

2.上位机接收/控制板发送协议、TF卡存储也按照这个协议

| 序号 | Name | Unit | 字节数 | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | / | 4 | 0x AA 55 AA 56 |
| 2 | 时间戳 | s | 4 |  |
| 3-5 | 陀螺Gyro | °/s | 3x4 | x/y/z 右前上 |
| 6-8 | 加计Acc | m/s^2 | 3x4 | x/y/z 右前上 |
| 9-11 | 磁Magn | uT | 3x4 | x/y/z 右前上 |
| 12-14 | INS-Att姿态 | ° | 3x4 | Pitch/Roll/Yaw |
| 15-22 | 推进器 | / | 4 | 左前推进器 |
|  |  | / | 4 | 左中推进器 |
|  |  | / | 4 | 左后推进器 |
|  |  | / | 4 | 右前推进器 |
|  |  | / | 4 | 右中推进器 |
|  |  | / | 4 | 右后推进器 |
| 23-30 | GPS-Pos位置 | m/s | 4 | Velocity |
|  |  | ° | 4 | 经度Lon（整数部分） |
|  |  | ° | 4 | 经度Lon（小数部分） |
|  |  | ° | 4 | 纬度Lat（整数部分） |
|  |  | ° | 4 | 纬度Lat（小数部分） |
|  |  | m | 4 | 海拔 |
| 31 | GPS_status | / | 4 | SatNum.PDOP (PDOP缩小100倍=0.01~0.99) |
| 32 | 水压 | Pa | 4 | 水压值 |
| 33 | 温度 | ℃ | 4 | 温度值 |
| 34 | 电流值 | A | 4 | 潜航艇整机工作电流 |
| 35 | 电压值 | V | 4 | 潜航艇整机实际电压（电量） |
| 36 | checksum | / | 4 | 校验和=前面除帧头外所有字段u8累加 |
| 37 | 帧尾 | / | 4 | 0x AA 57 AA 58 |
| 合计 | / | / | 33x4=132 | / |

示例：

原始数据：

{

AA 55 AA 56          // 1 帧头，4字节，固定值0xAA55AA56

00 00 00 00          // 2 时间戳，单位s，4字节

00 00 00 00          // 3 陀螺Gyro-x，单位°/s，4字节（右前上坐标系）

00 00 00 00          // 4 陀螺Gyro-y，单位°/s，4字节（右前上坐标系）

00 00 00 00          // 5 陀螺Gyro-z，单位°/s，4字节（右前上坐标系）

00 00 00 00          // 6 加计Acc-x，单位m/s²，4字节（右前上坐标系）

00 00 00 00          // 7 加计Acc-y，单位m/s²，4字节（右前上坐标系）

00 00 00 00          // 8 加计Acc-z，单位m/s²，4字节（右前上坐标系）

8F 11 68 15          // 9 磁Magn-x，单位uT，4字节（右前上坐标系）

D7 F1 00 00          // 10 磁Magn-y，单位uT，4字节（右前上坐标系）

00 00 00 00          // 11 磁Magn-z，单位uT，4字节（右前上坐标系）

00 00 00 00          // 12 INS-Att姿态-Pitch，单位°，4字节

00 00 00 00          // 13 INS-Att姿态-Roll，单位°，4字节

00 00 00 00          // 14 INS-Att姿态-Yaw，单位°，4字节

00 00 00 00          // 15 INS-Pos-速度x，单位m/s，4字节

00 00 00 00          // 16 INS-Pos-速度y，单位m/s，4字节

00 00 00 00          // 17 INS-Pos-速度z，单位m/s，4字节

00 00 00 00          // 18 INS-Pos-经度（整数部分），单位°，4字节

00 00 00 00          // 19 INS-Pos-经度（小数部分），单位°，4字节

00 00 00 00          // 20 INS-Pos-纬度（整数部分），单位°，4字节

00 00 00 00          // 21 INS-Pos-纬度（小数部分），单位°，4字节

00 00 00 00          // 22 INS-Pos-海拔，单位m，4字节

00 00 00 00          // 23 GPS-Pos-速度Vel_E，单位m/s，4字节

00 00 00 00          // 24 GPS-Pos-速度Vel_N，单位m/s，4字节

00 00 00 00          // 25 GPS-Pos-速度Vel_U，单位m/s，4字节

00 00 00 00          // 26 GPS-Pos-经度（整数部分），单位°，4字节

00 00 00 00          // 27 GPS-Pos-经度（小数部分），单位°，4字节

00 00 00 00          // 28 GPS-Pos-纬度（整数部分），单位°，4字节

00 00 00 00          // 29 GPS-Pos-纬度（小数部分），单位°，4字节

00 00 00 00          // 30 GPS-Pos-海拔，单位m，4字节

00 00 00 00          // 31 GPS_status，4字节（SatNum.PDOP，PDOP缩小100倍）

52 B8 CA 41          // 32 水压，单位s，4字节

2A 4B 12 40          // 33 温度，单位℃，4字节

A6 55 C0 41          // 34 电流值，单位A，4字节（潜航艇整机工作电流）

BD 07 00 00          // 35 电压值，单位V，4字节（潜航艇整机实际电压）

00 00 00 00          // 36 checksum，4字节（校验和=前面除帧头外所有字段u8累加）

AA 57 AA 58          // 37 帧尾，4字节，固定值0xAA57AA58}